遥控器使用说明

一、工作模式符号说明：

自动运行模式， 制冷模式， 除湿模式， 送风模式， 制热模式。

二、功能键说明：

①	开/关按键：选择开机、关机；

②	工作模式选择按键：选择工作模式，按键时LCD循环显示工作模式：

③	风量选择：选择室内风机速度，LCD显示：

AUTO                                      低风       中风        高风

注：除湿模式恒定为低风, 通风模式无自动风设定。

④ 扫风选择键：选择扫风摆叶摆动与不摆动，当设定摆叶摆动时， 显示“    ”符号；

⑤ 温度设定键：每按1次“+”设定温度上升1℃，按1次“-”设定温度下降1℃。

⑥ 定时按键：在开机状态下，按此键可设定定时关机; 在关机状态下，按此键可设定定时开机。按此键一次，

“TIME ON”或“TIME OFF”字符闪烁显示。此时“+”或“-”键可调节定时时间,每按一次定时时间加或

减1小时，设定范围为1~16小时，再按一次此键，确定定时时间，“TIME ON”或“TIME OFF”字符不再

闪烁。若处于闪烁状态而没有按定时键，超5秒后退出定时设置。若已经在定时状态，再按“取消”键则

取消定时。

⑦ 睡眠按键：按此键1次，可进入睡眠状态或退出睡眠状态。关机后取消睡眠功能。送风和自动模式下不能

设定睡眠。    表示睡眠。

⑧ 辅热按键：在制热模式下，按此键可以设定辅热开(显示“      ”字样)或关(显示“           ”字样) 。

在任何情况下进入制热模式则默认为辅热开。在自动、制冷、除湿、送风模式下，不能设置辅热。

⑨ 灯光按键：选择空调显示器上所有灯光开与关，当设定灯光开时， 显示“    ”符号；

⑩ ℃和℉转换：在关机状态下，同时按“模式”和“温度-”键可在摄氏与华氏之间转换；

⑪ 键盘锁定：同时按住“+”和“-”键，可以锁定键盘或开启键盘，锁定后遥控器上显示锁符号“    ”，此

时操作任何键，锁符号闪烁三次。在键盘开启之后，显示器锁符号隐去。